- 立体库问题解决方案v1.2

文档修订历史

| 版本号 | 修订日期 | 修订者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2021-10-28 | 邵长祥 | 初始创建版本 |
| 1.1 | 2022-01-26 | 邵长祥 | 增加入库口不入库 |
| 1.2 | 2022-06-12 | 邵长祥 | 增加双机热备相关的异常操作 |

目录

立体库问题解决方案v1.2	1

文档修订历史	1

1、 分拣出库口，分拣回库任务已下发，但是RGV不动	2

（1）现象	2

（2）解决方法	3

2、 堆垛机在放货口处不动，不放货	7

（1）现象	7

（2）解决方法	8

3、 入库口入库，码盘上架，但是货物不动	14

（1）现象	14

（2） 原因/解决方法	14

4、 wms登录不上，提示No repository for "PlatUserProduct" was found.Looks like this entity is not registered in current "YrtPlat" connection?	15

（1）现象	15

（3） 原因/解决方法	15

5、 WMS界面登录不上，界面只显示“欢迎登录”	17

（1）现象	17

（4） 原因/解决方法	17

- 分拣出库口，分拣回库任务已下发，但是RGV不动

- （1）现象

分拣回库任务已确定下发，但是RGV不动。RGV上的灯灭了，不亮。

看RGV这个灯，图上是黄灯状态。

- （2）解决方法

RGV的灯不亮了，说明RGV是有故障或者是手动模式。

如果是手动模式，需要去机柜上 点【RGV】标签。依次点【自动】-》【复位】即可。

- 堆垛机在放货口处不动，不放货

- （1）现象

堆垛机不放货，然后发现堆垛机的机柜有报警信息，在WCS软件看到 他的状态是【报警未自动】

- （2）解决方法

说明堆垛机有报警停下了。

需要人到堆垛机的机柜上，操作手柄将堆垛机继续任务。

这是视频教学。

我以 三叉堆垛机为例解释：

点【三叉堆垛机】-》【自动控制界面】-》【任务继续】。就可以了。

- 入库口入库，码盘上架，但是货物不动

- （1）现象

在入库口，WMS上显示上架中，但是WCS未发现有任务。

- 原因/解决方法

出现这种问题，一般是设备不是自动状态，不满足下发任务的条件。你在wcs上看堆垛机和rgv、输送线，是不是不是自动状态或者有报警的情况，解除即可。

- wms登录不上，提示No repository for "PlatUserProduct" was found.Looks like this entity is not registered in current "YrtPlat" connection?

- （1）现象

在wms登录界面，点击登录按钮，提示以下错误

- 原因/解决方法

出现这种问题，一般是双机热备切换后，虚拟机没有重启导致。举例，原先正常双机rose运行在189机器上，虚拟机也正常运行在189机器上。此时wms页面正常登录。如果此时将rose切换到190机器。然后再将rose切换回189机器。因为当rose切换到190机器上，189机器上的数据库就访问不到了，就会导致189机器上的虚拟机报错。

最终rose切换回189 机器上时，wms界面就提示这个错误。这时候需要手动将189机器上的虚拟机重启即可。

同理，如果rose此时在190机器上，出现了此问题，也同样需要将190上的虚拟机重启。

- WMS界面登录不上，界面只显示“欢迎登录”

- （1）现象

登录界面如下图

点击登录无反应，或提示网络错误。

- 原因/解决方法

出现这种问题，是因为后台请求的地址不正确导致，一般原因是由于rose切换了，但是浏览器还有缓存存在，导致读取的地址还是以前的地址。

这样情况下，你需要在浏览器这里按住Ctrl键+F5，进行浏览器缓存删除式刷新。这样就能读取到正确的新地址了。

正常的登录界面如下