青器端拾器立体库业务测试题

一、选择题（每题5分，共50分）

- 哪个图标代表立体库调度软件WCS？（   ）

A.  B.   C.  D.

2. 立体库软件调度的总共设备有几种？（  ）

A. 三种				B. 四种			C. 五种				D. 六种

3. 立体库共有几个出库口？（  ）

A.1个 				B. 3个		C. 4个				D. 5个

4. 库位号 1-01-02-05表示的意思是（    ）

A. 第一巷道，第一列，第二排，第五层

B. 第一巷道，第一层，第二列，第五排

C. 第一巷道，第一排，第二层，第五列

D. 第一巷道，第一排，第二列，第五层

5. 立体库入库有几种操作方式？（ ）

A. 一种				B. 两种			C. 三种				D. 四种

6. 自动模式运行下，当堆垛机报警后，你怎么办？（  ）

A. 可以忽略，继续运行自动模式

B. 停止模式运行，检查设备报警内容，待排除故障后，方可继续运行自动模式

C. 设置该堆垛机为故障状态，继续运行自动模式

D. 关闭自动模式，手动发任务给堆垛机

7. 堆垛机的最大列数是？（   ）

A.10个 				B. 11个		C. 12个				D. 13个

8.以下哪个库位实际不存在？（  ）

A. 1-01-03-03

B. 1-02-05-02

C. 1-02-02-04

D. 1-03-01-01

9.101是代表升降机哪个位置？（   ）

- 高位

B. 中位

C. 低位

D. 都不是

10.WCS的含义是什么？（  ）

A. 仓库管理系统

B. 仓库数据访问系统

C. 仓库调度系统

D. 仓库分拣系统

二、判断题（每题2分，共20分）

1.  小车入库必须绑定库位，否则不能入库      （    ）

- 可以随便的删除任务或手动操作设备出库、入库。 （     ）

- 立体库货架一共有3排。     （     ）

- 出库有两种操作方式，pda上按零件号呼叫或者在wms/pda手动选择库存出库 （     ）

- 立体库调度系统打开就可以了，不需要其他操作。（   ）

- 手动给堆垛机发任务，堆垛机任务完成后，还需要给堆垛机发送任务完成确认的指令。（    ）

- 小车出库后，wms上任务没有正常结束，可以点击删除任务，重新下发（   ）

- 入库任务一般会有三个设备任务，执行顺序是升降机->AGV->堆垛机（   ）

- 入库任务没有正常结束，但是小车已经在货架上了，可以点击强制完成任务（    ）

- 小车必须在小车信息和零件端拾器信息里录入信息后才能入库（    ）

三、简答题（每题10分，共30分）

1. 新小车入库需要哪些步骤？

- Wms任务管理中强制完成和删除操作在上面情况下使用？

3. 如何指定库位出库？