青汽仓储自动化系统

异常恢复手册

目录

1.	总则	1

2.	WMS系统异常恢复	1

- 总则

以货物状态为准，调整WMS系统或设备与其一致。

- WMS系统异常恢复

- 如何快速刷新页面？

点击浏览器左上角刷新按钮或（Ctrl+R），即可快速刷新页面。Ctrl+F5可以清除缓存刷新也页面

2) 如何删除任务？

取消任务原则：当货物入库后不可取消任务；取消任务时要核对小车编号号，避免误操作影响正常任务。

点击相应设备任务（如堆垛机任务、RGV任务、输送线任务）界面上的“取消任务”按钮，对应的整体任务自动取消。

PS：请不要直接在整体任务或分解任务中取消任务，除非整体任务处于“初始状态”。

3) 任务生成，但设备未启动？

查看任务是否下发，如不是，查看现场页面提示，大多数情况为设备状态不允许下发任务，按提示处理即可如何重新执行设备任务？

如设备误报任务完成，但实际设备并未完成该任务，可以在设备任务界面点击重新执行按钮。

4) 设备任务因故障等原因执行不下去？

复位设备，手动操作将托盘送至子任务起点，然后是输送线任务则输送线清线，堆垛机则删除任务，报警查看子任务执行到哪个设备，选择重发任务

或者手动操作将托盘送至任务最终点，直接强制完成任务

或者手动操作将托盘送至任务最起点，直接删除任务

5) 所有任务完成后AGV在升降机平台上不出来？

检查升降机任务是否完成，在线程控制中是否有如下显示，AGV等待升降完成

如果有按如下操作即可，选中等待完成的输送线任务，输入操作原因，点击标记任务强制完成

6) WMS上新增小车时报 存在的相同的小车编号？

系统中已经存在相同的小车编号，不允许再次新增

7) WMS上新增零件时报 零件编号已存在？

系统中已经存在相同的零件编号，不允许再次新增

8) WMS或PDA上手工出库时报 没有找到可用库存？

系统中零件对应小车是多对一的，可能其他零件已经将小车出库了，可以在出入库管理中搜索零件号查看库存状态

9) WMS或PDA上自动叫料出库时报 零件没有配置对应的端拾器信息？

检查零件是的基础信息中是否配置绑定的小车，查看端拾器名称列是否为空

10) WMS或PDA上入库时报 目前没有空库位存放？

小车对应类型的库位已经没有了

11) WMS或PDA上入库时报 小车没有配置信息 或 小车****未查询到基础信息？

小车信息没有提前录入，需要在小车信息管理中新增小车

12）堆垛机报警后任务不执行?

尝试在堆垛机上解决，如果解决不了，可以删除堆垛机任务，然后在wcs上点击任务重发

- 机房设备维护

服务器开机，密码abc@123