青器端拾器立体库业务测试题

一、选择题（每题5分，共50分）

- 哪个图标代表立体库调度软件WCS？（ C  ）

A.  B.   C.  D.

2. 立体库软件调度的总共设备有几种？（ A ）

A. 三种				B. 四种			C. 五种				D. 六种

3. 立体库共有几个出库口？（ A ）

A.1个 				B. 3个		C. 4个				D. 5个

4. 库位号 1-01-02-05表示的意思是（  D  ）

A. 第一巷道，第一列，第二排，第五层

B. 第一巷道，第一层，第二列，第五排

C. 第一巷道，第一排，第二层，第五列

D. 第一巷道，第一排，第二列，第五层

5. 立体库入库有几种操作方式？（C ）

A. 一种				B. 两种			C. 三种				D. 四种

6. 自动模式运行下，当堆垛机报警后，你怎么办？（ B ）

A. 可以忽略，继续运行自动模式

B.检查设备报警内容，待排除故障后，方可继续执行

C. 设置该堆垛机为故障状态，继续运行自动模式

D. 关闭自动模式，手动发任务给堆垛机

7. 堆垛机的最大列数是？（  B ）

A.10个 				B. 11个		C. 12个				D. 13个

8.以下哪个库位实际不存在？（ D ）

A. 1-01-03-03

B. 1-02-05-02

C. 1-02-02-04

D. 1-03-01-01

9.101是代表升降机哪个位置？（  C ）

- 高位

B. 中位

C. 低位

D. 都不是

10.WCS的含义是什么？（ C ）

A. 仓库管理系统

B. 仓库数据访问系统

C. 仓库调度系统

D. 仓库分拣系统

二、判断题（每题2分，共20分）

1.  小车入库必须绑定库位，否则不能入库      （  ×  ）

- 可以随便的删除任务或手动操作设备出库、入库。 （  ×   ）

- 立体库货架一共有3排。     （   ✓  ）

- 出库有两种操作方式，pda上按零件号呼叫或者在wms/pda手动选择库存出库 （  ✓  ）

- 立体库调度系统打开就可以了，不需要其他操作。（  × ）

- 手动给堆垛机发任务，堆垛机任务完成后，还需要给堆垛机发送任务完成确认的指令。（  ✓  ）

- 小车出库后，wms上任务没有正常结束，可以点击删除任务，重新下发（ ×  ）

- 入库任务一般会有三个设备任务，执行顺序是升降机->AGV->堆垛机（ ×  ）

- 入库任务没有正常结束，但是小车已经在货架上了，可以点击强制完成任务（  ✓  ）

- 小车必须在小车信息和零件端拾器信息里录入信息后才能入库（  ✓  ）

三、简答题（每题10分，共30分）

1. 新小车入库需要哪些步骤？

在小车信息中录入小车编号等信息，在零件端拾器信息中新增零件并选择之前新建的小车编号，在pda或者wms上进行入库操作

- Wms任务管理中强制完成和删除操作在上面情况下使用？

强制完成：小车已经运送到指定的目的地或者可以通过人工的方式将其送到指定目的地

删除：小车还在起始点或者可以通过人工的方式将其送到起始点

3. 如何指定库位出库？

可以在wms出入库管理中选中要出库的库位进行出库

在pda上手工出库里选中要出库的库位进行出库